別紙

◎ 排水設備工事の注意

☆台所排水の屋外配管の起点の桝は、油脂等を分離することができる構造とすること。（バケツ桝、グリストラップ等）

☆屋外ガーデンパンで、雨水が流入する恐れのあるものは、雨水系統へ接続し、合併浄化槽へ流入しないようにすること。

◎ 工事写真の撮影

提出する写真は、必要な箇所での写真を確実に撮影し提出すること。

☆必要となる写真

１．完成写真

２．工事施工状況写真

- 着工前の状況を示す写真

・浄化槽設備士が実地に監督していることを証するもの

- 掘削工事の状況を示す写真

・矢板等、安全処理を適切に講じていることを証するもの

（矢板をしていない場合には、安全勾配にて掘削をしていることを証するもの）

・床掘を施工したことを証するもの

- 基礎工事の状況を示す写真
・軟弱地盤の床付け改良（割栗石等）を証するもの

・捨てコンクリート施工を証するもの

・底版（基礎）コンクリート型枠及び配筋の状態が分かるもの

・底版（基礎）コンクリートを施工したことを証するもの

- 据付工事の状況を示す写真
・浄化槽本体の搬入状況が分かるもの（吊り降ろし作業）
・浄化槽本体水平確認状況の分かるもの（水張り作業）
・埋め戻し転圧状況が分かるもの

・埋め戻し作業が完了したことを証するもの

- 上部スラブコンクリート工事の状況を示す写真

・上部スラブコンクリート型枠（鉄筋配筋）の状態が分かるもの

・上部スラブコンクリートの打設状況が分かるもの

・上部スラブコンクリートの打設完了が分かるもの

- かさ上げの状況を示す写真（３０ｃｍ以内であることが分かるもの）

- 流入管渠・放流管渠の写真

- 放流先の写真

- 配管に誤接合の無いことを示す写真

（生活排水が全て接合されているか、また、雨水が流入していないかを確認するもの）

- 桝の位置及び種類の写真

- 浄化槽設備士・作業員の安全装備（ヘルメット等）装着が分かる写真